-1-

Какую нагрузку может выдержать стальной стержень  15мм с σ=45кг/мм2.

-2-

Какого диаметра надо взять болт из стали σ=35кг/мм2 для крепления груза в 5т.

-3-

Какого диаметра надо взять болт из стали σ=40кг/мм2 для крепления груза в 0,5т.

-4-

Какого диаметра надо взять болт из стали σ=45кг/мм2 для крепления груза в 0,7т.

-5-

Какого диаметра надо взять болт из стали σ=50кг/мм2 для крепления груза в 0,6т.

-6-

Какого диаметра надо взять болт из стали σ=30кг/мм2 для крепления груза в 0,2т.

-7-

Какого диаметра надо взять пруток из стали σ=60кг/мм2 для крепления груза в 3т.

-8-

Какого диаметра надо взять пруток из стали σ=40кг/мм2 для крепления груза в 1т.

-9-

Какого диаметра надо взять пруток из стали σ=40кг/мм2 для крепления груза в 8т.

-10-

Какой груз может выдержать стержень 20мм с σ=34кг/мм2.

-11-

Какой груз может выдержать стержень 10мм с σ=45кг/мм2.

-12-

Какой груз может выдержать стержень 15мм с σ=60кг/мм2.

-13-

Какой груз может выдержать стальной крюк 15мм с σ=60кг/мм2.

-14-

Какой груз может выдержать стальной крюк 25мм с σ=40кг/мм2.

-15-

Какой груз может выдержать стальной крюк 3мм с σ=35кг/мм2.

-16-

Какой груз может выдержать болт 5мм с σ=40кг/мм2.

-17-

Какой груз может выдержать болт 6мм с σ=50кг/мм2.

-18-

Какой груз может выдержать болт 4мм с σ=30кг/мм2.

-19-

Какой груз может выдержать болт 2мм с σ=45кг/мм2.

-20-

Какой груз может выдержать болт 8мм с σ=40кг/мм2.

-21-

Какой груз могут выдержать 4 болта 5мм с σ=35кг/мм2.

-22-

С какой прочностью надо взять болт 4мм для укрепления груза в 1т.

-23-

С какой прочностью надо взять болт 2мм для укрепления груза в 1т.

-24-

С какой прочностью надо взять болт 6мм для укрепления груза в 0,8т.

-25-

С какой прочностью надо взять болт 3мм для укрепления груза в 100кг.

-26-

С какой прочностью надо взять болт 4мм для укрепления груза в 0,5т.

-27-

С какой прочностью надо взять пруток 20мм для подвеса груза в 500кг.

-28-

С какой прочностью надо взять пруток 15мм для подвеса груза в 5т.

-29-

С какой прочностью надо взять крюк 5мм для подвеса груза в 0,8т.

-30-

Сколько болтов 4мм из стали σ=50кг/мм2 надо для подвеса груза в 1т.

-31-

Сколько болтов 5мм из стали σ=45кг/мм2 надо для подвеса груза в 1,2т.

-32-

Сколько болтов 4мм из стали σ=35кг/мм2 надо для подвеса груза в 0,9т.

-33-

Сколько болтов 3мм из стали σ=40кг/мм2 надо для подвеса груза в 0,7т.